ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

*

  - Identifikátor výrobku

Obchodní označení:	MAX COLOR- Tužidlo červené

  - Příslušná určená použití látky nebo směsi a

nedoporučená použití	Příslušná určená použití: profesionální použití.

Použití látky / přípravku	Tvrdidlo

EAN: 8592884002314, 8592884002338, 8592884002352

## Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:	mako color s.r.o.

Líšťanská ul. 651,

330 33 Město Touškov

+420 737 239 009, obchod@makocolor.cz

Obor poskytující informace:

## Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě), +420-224919293, +420-224915402

Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

## Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

GHS02

Org. Perox. E	H242 Zahřívání může způsobit požár.

GHS09

Aquatic Acute 1	H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS07

Eye Irrit. 2	H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Skin Sens. 1	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

## Prvky označení Označování v souladu s

nařízením (ES) č. 1272/2008	Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Piktogramy označující nebezpečí

GHS02

Signální slovo	Varování

GHS07

GHS09

(pokračování na straně 2)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 1)

## Nebezpečné komponenty k

etiketování:	benzoylperoxid

Údaje o nebezpečnosti	H242 Zahřívání může způsobit požár.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny	P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.

P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P403+P235	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501	Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

  - Další nebezpečnost	Risk of fire on contact with combustible substances or other substances effective in

promoting the decomposition reaction.

Thermal decomposition with temperatures above 50°C (SADT). Hořlavý.

## Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT:	Nedá se použít.

vPvB:	Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

## 3.2 Směsi

Popis:	Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 94-36-0

EINECS: 202-327-6

benzoylperoxid

Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,

25-55%

Reg.nr.: 01-2119511472-50 H410 (M=10); Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

CAS: 107-21-1

EINECS: 203-473-3

Reg.nr.: 02-2119752517-33

01-2119456816-28

ethan-1,2-diol

STOT RE 2, H373; !Acute Tox. 4, H302

2,5-<10%

Dodatečná upozornění:	Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

## Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:	Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.

Při nepravidelném dechu nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Zasažené dopravit z nebezpečného prostředí a položit.

Při nadýchání:	Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře.

Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.

Při styku s kůží:	Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

(pokračování na straně 3)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 2)

Při zasažení očí:	Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při

přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Při požití:	Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

## Nejdůležitější akutní a

opožděné symptomy a účinky	Další relevantní informace nejsou k dispozici.

## Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního

ošetření	Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

*

## Hasiva

Vhodná hasiva:	CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat

rozestřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

## Zvláštní nebezpečnost

vyplývající z látky nebo směsi	Může se vytvořit explozivní směs plynu a vzduchu.

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny. Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý

Benzoic acid Benzene Biphenyl

Phenyl benzoate

## Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče:	Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

Další údaje:	Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.

Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů.

Kontaminovanou vodu odděleně sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

*

## Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové

postupy	Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

Starat se o dostatečné větrání. Chránit před zápalnými zdroji. Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

## Opatření na ochranu

životního prostředí:	Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

## Metody a materiál pro

omezení úniku a pro čištění:	Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky, obsahujícími vodu.

Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

  - Odkaz na jiné oddíly	Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

*

## Opatření pro bezpečné

zacházení	Starat se o větrání také u země (páry jsou těžší než vzduch).

(pokračování na straně 4)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

(pokračování strany 3)

## Upozornění k ochraně před

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

Keep apart from dirt, rust, chemicals, especially reducing substances, acids, alkaline solutions, amines and heavy metal compounds (such as accelerator, dessicative, metal soaps). Avoid naked flames, sparks, other ignition sources and sunlight.

Avoid any direct contact with accelerators.

Suitable materials: Stainless steel (DIN 1.4571), PVC, polyethylene, glass-lined apparatus.

ohněm a explozí:	Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.

Ochránit před úderem a třením.

Páry mohou se vzduchem vytvářet exploze schopné směsi.

## Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Pokyny pro skladování:

Požadavky na skladovací

prostory a nádoby:	Skladovat na chladném místě.

Přechovávat jen v původní nádobě.

Použít jen nádrže, které jsou pro látku/produkt povolené.

## Upozornění k hromadnému

skladování:	Skladovat odděleně od potravin.

Přechovávat odděleně od oxidačních činidel.

## Další údaje k podmínkám

skladování:	Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.

Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě. Přechovávat na uzamčeném místě a znepřístupnit dětem.

Maximální skladovací teplota:	+25 °C

## Specifické konečné/

specifická konečná použití	Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

*

## Kontrolní parametry

Kontrolní parametry:	 94-36-0 benzoylperoxid

NPK (CZ) Krátkodobá hodnota: 10 mg/m3 Dlouhodobá hodnota: 5 mg/m3 I, S

## 107-21-1 ethan-1,2-diol

NPK (CZ) Krátkodobá hodnota: 100 mg/m3 Dlouhodobá hodnota: 50 mg/m3 D

IOELV (EU) Krátkodobá hodnota: 104 mg/m3, 40 ppm Dlouhodobá hodnota: 52 mg/m3, 20 ppm Skin

Informace o předpisech	NPK (CZ): 195/2021 Sb., 17.05.2021

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

(pokračování na straně 5)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 4)

DNEL

## 94-36-0 benzoylperoxid

Pokožkou	DNEL 13,3 mg/kg bw/day (long-term - systemic effects, workers) DNEL 0,034 mg/kg (long-term - local effects, workers)

Inhalováním DNEL 39 mg/m3 (long-term - systemic effects, workers)

PNEC

## 94-36-0 benzoylperoxid

PNEC 0,00002 mg/l (freshwater environment) 0,000002 mg/l (marine environment) 0,35 mg/l (sewage treatment plants)

PNEC 0,0127 mg/kg (freshwater sediment environment) 0,00127 mg/kg (marine sediment environment) 0,0025 mg/kg (soil)

## 107-21-1 ethan-1,2-diol

PNEC 10 mg/l (freshwater environment) 1 mg/l (marine environment)

199,5 mg/l (sewage treatment plants) PNEC 37 mg/kg (freshwater environment)

1,53 mg/kg (soil)

Další upozornění:	Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

## Omezování expozice

Vhodné technické kontroly	Žádné další údaje,viz bod 7. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Všeobecná ochranná a

hygienická opatření:	Starat se o větrání také u země (páry jsou těžší než vzduch).

Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Ochranný oděv odděleně přechovávát. Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

Během práce nejíst a nepít.

Ochrana dýchacích cest	Filtr A2/P2

Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí.

Ochrana rukou:	Ochranné rukavice

Před každým použitím rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost. Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace (EN 374).

Materiál rukavic	Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

Rukavice ze syntetické gumy Rukavice z neoprénu

## Doba průniku materiálem

rukavic	Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Ochrana očí a obličeje	Uzavřené ochranné brýle

(pokračování na straně 6)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

Ochrana kůže:	Pracovní ochranné oblečení

(pokračování strany 5)

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

*

## Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Všeobecné údaje

Skupenství	Pevné

Barva:	Červená

Zápach:	Charakteristický

Prahová hodnota zápachu:	Není určeno.

Bod tání / bod tuhnutí	Není určeno.

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Není určena.

Hořlavost	Může způsobit požár.

## Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti

Dolní mez:	0,0 Vol %

Horní mez:	0,0 Vol %

Bod vzplanutí:	Nedá se použít.

Teplota rozkladu:	SADT = 50 ⁰C

pH	Nedá se použít.

## Viskozita:

Kinematická viskozita	Nedá se použít.

Dynamicky:	Nedá se použít.

## Rozpustnost

vodě:	Nerozpustná.

## Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická

hodnota)	Není určeno.

Tlak páry:	Nedá se použít.

## Hustota a/nebo relativní hustota

Hustota:	1,15-1,25 g/cm3

Hustota páry:	Nedá se použít.

Charakteristiky částic	Viz bod 3.

## Další informace Vzhled:

Skupenství:	Pastovité

## Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

Teplota samovznícení:	Není určeno.

Výbušné vlastnosti:	U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

## Změna stavu

Rychlost odpařování	Nedá se použít.

## Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny	odpadá

Hořlavé plyny	odpadá

Aerosoly	odpadá

Oxidující plyny	odpadá

Plyny pod tlakem	odpadá

Hořlavé kapaliny	odpadá

Hořlavé tuhé látky	odpadá

Samovolně reagující látky a směsi	odpadá

Samozápalné kapaliny	odpadá

(pokračování na straně 7)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 6)

Samozápalné tuhé látky	odpadá

Samozahřívající se látky a směsi	odpadá

## Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s

vodou	odpadá

Oxidující kapaliny	odpadá

Oxidující tuhé látky	odpadá

Organické peroxidy	Zahřívání může způsobit požár.

Látky a směsi korozivní pro kovy	odpadá

Znecitlivělé výbušniny	odpadá

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

*

  - Reaktivita	Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

  - Chemická stabilita	Thermal decomposition with temperatures above 50°C (SADT).

Suitable materials: Stainless steel (DIN 1.4571), PVC, polyethylene, glass-lined apparatus.

## Možnost nebezpečných

reakcí	Páry mohou se vzduchem vytvářet exploze schopné směsi.

To avoid thermal decomposition do not overheat. Thermal decomposition or direct contact with numerous additives, such as reducing agents (i.e. amine accelerator), heavy metal compounds (in particular cobalt accelerators), acids and alkaline solutions, may lead to hazardous, autoaccelerating decomposition reactions, and possibly, to explosion or fire.

## Podmínky, kterým je třeba

zabránit	Chránit před horkem a přímým slunčním světlem.

K zamezení termického rozkladu nepřehřívat.

  - Nebezpečné materiály:	Keep apart from dirt, rust, chemicals, especially reducing substances, acids, alkaline solutions, amines and heavy metal compounds (such as accelerator, dessicative, metal soaps). Avoid naked flames, sparks, other ignition sources and sunlight.

## Nebezpečné produkty

rozkladu:	Nebezpečí vytváření toxických produktů pyrolyzy.

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny. Benzoic acid

Benzene Biphenyl

Phenyl benzoate

ODDÍL 11: Toxikologické informace

*

## Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:	 94-36-0 benzoylperoxid

Orálně	LD50	>5.000 mg/kg (rat) Inhalováním LC50/4 h 24,3 mg/l (rat)

## 107-21-1 ethan-1,2-diol

Orálně	LD50	5.840 mg/kg (rat) Pokožkou	LD50	9.530 mg/kg (rabbit)

## Primární dráždivé účinky:

na kůži:	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

na zrak:	Způsobuje vážné podráždění očí.

(pokračování na straně 8)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 7)

Senzibilizace:	Může vyvolat alergickou kožní reakci.

## Mutagenita v zárodečných

buňkách	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová expozice	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná expozice	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

*

## Toxicita

Aquatická toxicita:	 94-36-0 benzoylperoxid

LC50/96 h 0,0602 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50/48 h 0,11 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h 0,0711 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC/72 h 0,02 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC96 h 0,0316 mg/L (fish)

## Perzistence a rozložitelnost	 94-36-0 benzoylperoxid

Biodegradation 68 % (readily biodegradable) (OECD 301 D, aerobic)

## Bioakumulační potenciál	 94-36-0 benzoylperoxid

log Kow 3,2 (OECD 117)

## Mobilita v půdě	 94-36-0 benzoylperoxid

log Koc 3,8 /(OECD TG 12

## Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT:	Nedá se použít.

vPvB:	Nedá se použít.

## Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního

systému	Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

## Jiné nepříznivé účinky Další ekologické údaje:

Všeobecná upozornění:	Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo

kanalizace.

V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton.

(pokračování na straně 9)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 8)

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

## 13.1 Metody nakládání s odpady

Doporučení:	Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Evropský katalog odpadů

16 05 06* Laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

## Kontaminované obaly:

Doporučení:	Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

*

## UN číslo nebo ID číslo

ADR, IMDG, IATA	UN3108

## Oficiální OSN pojmenování pro přepravu

ADR	3108 PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ

IMDG	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, MARINE POLLUTANT

IATA	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID

  - Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR, IMDG

třída	5.2

Etiketa	5.2

## IATA

Class	5.2

Label	5.2

## Obalová skupina

ADR	odpadá

  - Nebezpečnost pro životní prostředí:	Látka ohrožující životní prostředí

## Látka znečišťující moře (IMDG):	Ano

Symbol (ryba a strom)

Zvláštní označení (ADR):	Symbol (ryba a strom)

  - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Varování: Organické peroxidy

EMS-skupina:	F-J,S-R

## Stowage Category	D

Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.

Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

  - Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít.

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 9)

## Přeprava/další údaje:

ADR

Omezené množství (LQ)	500 g

## Kód omezení pro tunely:	D

IMDG

Limited quantities (LQ)	500 g

UN "Model Regulation":	UN 3108 PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ, 5.2

ODDÍL 15: Informace o předpisech

*

  - Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice 2012/18/EU

Nebezpečné látky jmenovitě

uvedené - PŘÍLOHA I	Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Kategorie Seveso	P6b Samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy

E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí

## Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro

podlimitní množství	50 t

## Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro

nadlimitní množství	200 t

## Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

## NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

## Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

## Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

## Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

## Národní předpisy:

Upozornění na omezení práce:	Dodržet pracovní omezení pro mladistvé.

Dodržet pracovní omezení pro budoucí a kojící matky.

(pokračování na straně 11)

CZ

## Obchodní označení: MAX COLOR- Tužidlo červené

(pokračování strany 10)

## Posouzení chemické

bezpečnosti:	Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

*

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní věty	H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Organické peroxidy	Na základě údajů ze zkoušek

Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace kůže

Nebezpečnost pro vodní prostředí - krátkodobou (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí

Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobou (chronickou) nebezpečnost pro vodní prostředí

Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.

Číslo předchozí verze:	2.0

Zkratky a akronymy:	ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

PNEC: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům LC50: střední letální koncentrace

LD50: letální dávka 50%

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický

vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní Org. Perox. B: Organické peroxidy, Typ B

Org. Perox. E: Organické peroxidy, Typ E/F

Acute Tox. 4: Akutní toxicita. Kategorie nebezpečnosti 4

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí. Kategorie nebezpečnosti 2 Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže. Kategorie nebezpečnosti 1

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice. Kategorie nebezpečnosti 2 Aquatic Acute 1: Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, Kategorie 1

Zdroje	Evropská agentura pro chemické látky, http://echa.europa.eu/

## * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny

CZ